《交通大数据分析与应用》

PEMS-BAY课程数据包说明

学生版｜请先阅读再开始分析

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

325个检测站｜5分钟速度｜2017年1—6月

# 1. 先看这一页

本数据包用于《交通大数据分析与应用》课程项目。学生无需另行注册、下载或替换数据。课程项目中应使用本数据包的固定版本，以保证不同小组的结果可以比较。

数据记录的是325个高速公路检测站的5分钟平均速度。时间范围为2017年1月1日00:00至2017年6月30日23:55，共52,116个时间点。数据采用“宽表”结构：每一行是一个时间点，每一个检测站编号是一列。

重要边界：本数据包只有速度、检测站坐标和站点间距离关系，没有流量、占有率、车道数、事故、天气、道路施工或控制措施数据。因此可以分析运行状态、时空关联、预测和预警，但不能仅凭本数据证明拥堵原因或某项措施的因果效果。

# 2. 文件清单

| 文件 | 内容 | 是否用于正式分析 |
| --- | --- | --- |
| pems_bay_speed.csv.gz | 325个检测站的完整5分钟速度矩阵 | 是，主数据 |
| stations.csv | 检测站编号、列顺序、纬度和经度 | 是，站点表 |
| sensor_distances.csv.gz | 有向站点对及其距离值 | 空间任务使用 |
| sensor_ids_bay.txt | 与速度矩阵完全一致的325个检测站编号 | 程序核对使用 |
| known_data_issues.csv | 已知时间缺口和0值记录清单 | 数据质量核查使用 |
| 字段字典.csv | 各文件字段、单位、粒度和注意事项 | 是 |
| preview_2days_12sensors.csv | 2天、12个站点的读取测试样例 | 仅测试，不可代替正式数据 |
| load_data_example.py | 读取与结构检查示例 | 建议先运行 |
| manifest_sha256.csv | 文件大小与SHA-256校验值 | 文件核验使用 |

压缩CSV可直接由Pandas读取，不需要先手工解压。

# 3. 主数据怎样理解

## 3.1 pems_bay_speed.csv.gz

观测单位：一个检测站在一个5分钟时间点的平均速度；

行：52,116个时间点；

检测站列：325列；

timestamp：数据中记录的当地日期时间，文件本身未写入时区偏移；

其余列名：检测站编号；

数值单位：英里/小时（mph）。

例如，400001列在某一行的数值是检测站400001在该时间点的速度，不是流量，也不是车辆数。

## 3.2 stations.csv

每行对应一个检测站：

sensor_order：该站点在速度矩阵中的列序号，从0开始；

sensor_id：检测站编号，应按字符串读取；

latitude、longitude：WGS84经纬度，可用于绘制点位分布。

检测站是点观测位置，不等同于完整道路路段。仅凭经纬度也不能判断行驶方向、车道类型或道路功能。

## 3.3 sensor_distances.csv.gz

每行表示一个有向站点对：

from_sensor_id：起点检测站；

to_sensor_id：终点检测站；

distance：原始仓库提供的距离值。

该文件不是所有站点两两组合的完整距离矩阵，from → to与to → from也不一定同时存在。课程审计表明其数量级与米一致，但上游文件没有明确写出单位，因此本课程将其主要作为相对距离和图连接依据。不得把它直接解释为精确道路里程、行驶时间或上下游方向。

# 4. 已知数据质量问题

## 4.1 时间并非完全连续

全时段按5分钟应有52,128个时间标签，数据实际有52,116个。2017年3月12日02:00至02:55的12个时间标签共同缺失，前后形成一次65分钟间隔。这个全网同步缺口与当地时间切换相符，不应直接解释为325个检测器同时故障。

进行滞后、滚动窗口、持续时间或预测分析时，应先检查相邻时间差是否确为5分钟。不要在没有说明的情况下把缺少的12行自动补成正常速度。

## 4.2 0值需要单独处理

完整速度矩阵中没有空白值，但有304个0值，分布在230个检测站。0值既可能表示编码的无效或缺失观测，也可能被误解为真实完全停车。建议将0值先标记为数据质量候选，并至少比较以下两种处理对结论的影响：

将0值暂按缺失值处理；

保留0值，但在图表和评价指标中单独说明。

不建议直接用0值计算MAPE；分母为0会使结果失真。

## 4.3 不能从现有字段判断的内容

本数据包不能直接判断：

某次低速是否由事故、天气、施工或需求增长造成；

检测站属于哪条道路、哪个方向或哪类车道；

道路通行能力、流量—密度关系或车辆延误总量；

某项管理措施实施后的因果效果。

这些内容可以作为局限和后续数据需求提出，但不能作为已经由本数据验证的结论。

# 5. 最小读取示例

python

from pathlib import Path

import pandas as pd

data_dir = Path("学生数据包")

speed = pd.read_csv(

data_dir / "pems_bay_speed.csv.gz",

parse_dates=["timestamp"]

)

stations = pd.read_csv(

data_dir / "stations.csv",

dtype={"sensor_id": "string"}

)

distances = pd.read_csv(

data_dir / "sensor_distances.csv.gz",

dtype={"from_sensor_id": "string", "to_sensor_id": "string"}

)

print(speed.shape)       # (52116, 326)：1个时间列 + 325个站点列

print(stations.shape)    # (325, 4)

print(distances.shape)   # (8358, 3)

如果需要把宽表转换为“时间—站点—速度”长表，可以只转换本组所需的站点和时间范围，避免不必要的内存占用。

python

chosen = ["400001", "400017", "400030"]

long_speed = speed[["timestamp", *chosen]].melt(

id_vars="timestamp",

var_name="sensor_id",

value_name="speed_mph"

)

# 6. 开始分析前必须完成的检查

明确分析对象是“检测站”“检测站—时间”还是“拥堵事件”；

核对站点编号是否在三个数据文件中一致；

说明0值处理规则；

检查滚动窗口是否跨越了65分钟时间间隔；

预测或预警任务按时间划分训练、验证和检验数据，不得随机打乱后再切分；

先建立简单基准，再判断复杂方法是否真正带来改善；

将结论限制在速度运行状态，不把相关性写成因果性。

# 7. 参考资料

课程数据的结构与站点空间文件参照DCRNN项目公开资料整理：

DCRNN项目说明：https://github.com/liyaguang/DCRNN

PEMS-BAY检测站坐标：https://github.com/liyaguang/DCRNN/blob/master/data/sensor_graph/graph_sensor_locations_bay.csv

DCRNN论文：https://arxiv.org/abs/1707.01926

以上链接供理解数据背景使用。课程作业不要求重新下载数据，也不要求在个人报告中重复介绍数据来源。